UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA QUÍMICA

PERÍODO ACADÉMICO: 2025-I

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: FISICOQUIMICA II (QU428A

P.1.- (5 puntos) El sistema H2O-MgCl2, forma parte de la clase A, tipo I, en la clasificación de los sistemas binarios.

La solubilidad S del MgCl2 (x gramos de MgCl2 en 100 gramos de agua) se muestra en la siguiente tabla:

| Temperatura (°C) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solubilidad S | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 66 | 70 | 73 |

Se planea purificar 3000 g de MgCl2 (95% de pureza, el resto insolubles) mediante técnica de recristalización; para lo cual, se sigue el siguiente procedimiento:

- Se disuelve los 3000 gramos de MgCl2 (impura) con 6300 g de agua caliente y la solución final queda a 20 °C.

- Mediante filtrado se separa las impurezas insolubles de la solución de KCl(ac). Considerar que las impurezas no arrastran sal de cloruro de potasio.

- La solución resultante se calienta hasta 100 °C y se mantiene así para evaporar agua de modo que el sistema (a 100 °C) tenga 85 % de MgCl2.

- El sistema resultante se enfría desde 100 °C hasta 20 °C

Determine:

- La masa de agua evaporada. (1 punto)

- La masa de MgCl2 recristalizado, a 20 °C. (2 puntos)

- El rendimiento de la recuperación de la sal. (1 punto)

- La masa de la solución madre saturada a 20 °C. (1 punto)

SOLUCIÓN

P:2.- (5 puntos) Se dan datos para el sistema agua-etanol-benceno, a 25 °C, en la tabla de líneas abajo.  Las dos columnas dan los porcentajes en masa del etanol y benceno que forman la curva binodal.

| Curva binodal |  |
| --- | --- |
| % C6H6 | % C2H5OH |
| 1 | 0 |
| 2 | 39 |
| 9 | 51 |
| 20 | 52 |
| 30 | 50 |
| 40 | 46 |
| 60 | 34 |
| 80 | 18 |
| 94 | 4 |
| 98 | 0 |

La siguiente tabla da la composición de cuatro líneas de reparto, halladas experimentalmente.

| Fase bencénica |  | Fase acuosa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % C6H6 | % C2H5OH | % C6H6 | % C2H5OH |
| 96 | 2 | 1.5 | 16.5 |
| 94 | 4 | 2.0 | 32 |
| 89 | 9 | 2.0 | 39 |
| 80 | 18 | 14 | 52 |

- Construya el diagrama de fases correspondiente, con sus líneas de reparto (2 puntos).

- Determine las masas y composición de las fases que se forman al añadir 250 gramos de etanol puro a 750 gramos de una mezcla binaria (66.5% H2O y 33.5% C6H6) (3 puntos)